Проект №: ГП-37-195/10-2012

Заказчик: администрация Коченевского района Новосибирской области

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ДУПЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том-II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Генеральный директор						В.М. Савко

«___» _________ 2012г.

Главный градостроитель проекта				М.А. Зеленков

«___» _________ 2012 г.

Новосибирск

2013

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоев MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секрет-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта распределения земель по целевому назначению, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта функционального зонирования территории, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель института | Заусаев С.А. |  |
|  |  | Главный градостроитель проекта | Зеленков М.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалисты по экономике | Томилина Т.Н. Рыжова Е.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Специалист-градостроитель | Гашенко А.Е. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Нач. отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Инженер | Хомова Ю.П. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Инженер | Жижин А.С. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Зеленков М.А. |  |
|  |  | Специалисты градостроители: | Гашенко А.Е. Пунченко Е.А. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1. Анализ современного использования территории поселения, возможных направлений развития и ограничений	8

1.1. Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории	8

1.1.1. Положение территории Дупленского сельсовета в системе расселения	8

1.1.2. Сложившаяся структура землепользования	8

1.1.3. Демографическая ситуация	10

1.1.4. Экономическая база развития территории	13

1.1.5. Жилищный фонд	13

1.1.6. Система культурно-бытового обслуживания населения	13

1.1.7. Транспортное обеспечение территории	15

1.1.8. Инженерное обеспечение территории	16

1.2. Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченевского района на 2011-2025 годы относительно территории Дупленского сельсовета	19

1.3. Перечень мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Дупленского сельсовета на 2011-2025 годы	19

2. Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории поселения	20

2.1. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	20

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	21

3.1. Демографический прогноз	21

3.2. Развитие жилищного строительства	22

3.3. Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	23

3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	31

3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	33

3.5.1. Водоснабжение и водоотведение	33

3.5.2. Теплоснабжение	35

3.5.3. Газоснабжение	35

3.5.4. Электроснабжение	36

3.5.5. Связь и информация	37

4. Предложения по установлению границ населенных пунктов	38

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

6. Технико-экономические показатели проекта	41

- Введение

Проект генерального плана Дупленского сельсовета Коченевского муниципального района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 37 от 15 октября 2012 года с администрацией Коченевского района.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-93;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проектные решения выполнены с учетом положений Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474.

- Комплексная программа социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы. Утверждена решением 7-ой сессии Совета депутатов Коченёвского района от 23.12.2010 г. № 49;

- Комплексная программа социально-экономического развития Дупленского сельсовета на 2011-2025 годы. Утверждена решением восьмой сессии Совета депутатов Дупленского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (четвертого созыва) от 25.02.2011 г.;

- План социально-экономического развития Дупленского сельсовета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы. Утверждена решением четырнадцатой сессии Совета депутатов Дупленского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (третьего созыва) от 19.12.2011 г.;

- Инвестиционный паспорт Коченёвского района Новосибирской области;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Дупленского сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

Проект генерального плана Дупленского сельсовета выполнен с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Коченевского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории Дупленского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Дупленского  сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 ГрКРФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчетным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2025 год.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта - 2025 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией поселения, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, Коченевского района, хозяйствующими субъектами на территории сельсовета по специальным запросам.

Анализ использования территории содержит сведения о климатических, геологических, гидрографических условиях, минеральных и рекреационных ресурсах территории. Комплексная оценка территории посвящена месту территории поселения в системе расселения и в Новосибирской агломерации. В разделе проанализированы демографические, экономические предпосылка развития поселения, состояние системы социально-бытового обслуживания, жилого фонда, состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Материалы данного тома содержат обоснование вариантов функционального зонирования территории, демографический прогноз, предложения по развитию и размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории сельсовета.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации поселения.

Проект генерального плана выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Коченевского муниципального района.

- Анализ современного использования территории поселения, возможных направлений развития и ограничений

  - Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории

Положение территории Дупленского сельсовета в системе расселения

Территория Дупленского сельсовета занимает  часть юго-западной территории Коченёвского района и находится в 100 км от областного центра г. Новосибирска и в 40 км от районного центра р.п. Коченёво. На западе Дупленский сельсовет граничит с Чулымским районом, на севере – с Овчинниковским сельсоветом, на северо-востоке – с Новомихайловским сельсоветом, на востоке территория сельсовета ограничена Совхозным и Леснополянским сельсоветами, с юга имеет границу с Чулымским районом и Целинным сельсоветом.

Граница Дупленского сельсовета и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями на 5 мая 2011 года).

Общая площадь территории поселения в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 47824,69 га, численность населения на 01.01.2012 составила 1442 человека. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,03 чел/га. На территории Дупленского сельсовета расположены 4 населенных пункта: станция Дупленская, являющаяся административным центром муниципального образования, посёлок Александровский, посёлок Антипинский, деревня Севастьяновка.

В целом Дупленский сельсовет, находясь в северной части района, занимает невыгодное географическое положение, однако характеризуется тенденцией к стабильному развитию.

Сложившаяся структура землепользования

Границы Дупленского сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Распределение земель по категориям

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории сельсовета выделены 4 категории земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса.

Таблица 1.1.2-1

Распределение земель по категориям

| № п/п | категория земель | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 38680,66 | 80,88 |
| ё | Земли населенных пунктов | 351,98 | 0,74 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | 262,47 | 0,55 |
| 4 | Земли водного фонда | 1068,77 | 2,23 |
| 5 | Земли запаса | 7460,81 | 15,60 |
|  | ИТОГО: | 47824,69 | 100 |

Рисунок 1.2.2-1. Распределение земель по категориям

Наибольшую площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения, В структуре земель сельскохозяйственного назначения помимо сельскохозяйственных угодий и лесов выделяются территории лесных участков, пашни, сенокосов, пастбищ и болот.

Таблица 1.1.2-2

Распределение земель по видам угодий

| № п/п | наименование | площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесные участки | 8497,2 | 17,90 |
| 2 | Пашни | 5409,24 | 11,39 |
| 3 | Сенокосы (луга) | 11641,37 | 24,52 |
| 4 | Пастбища | 11791,33 | 24,83 |
| 5 | Болота | 10140,58 | 21,36 |
|  | ИТОГО: | 47479,72 | 100,00 |

Рисунок 1.1.2-2. Структура земель сельскохозяйственного назначения

Обеспеченность населения сельскохозяйственными угодьями составляет 32,93 га/чел, пашней - 3,75 га/чел.

Демографическая ситуация

Численность населения Дупленского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 1241 человек.

В период с 2008 г. по 2012 г. на территории муниципального образования наблюдалась скачкообразная динамика численности населения (рисунок 1.1.3-1).

Рисунок 1.1.3-1. Динамика численности населения Дупленского сельсовета

Сведения о численности населения Дупленского сельсовета представлены в таблице 1.1.3-1. Основная доля населения проживает в ст. Дупленская.

Таблица 1.1.3-1

Численность населения Дупленского сельсовета
в разрезе населенных пунктов

| Наименование поселения | Численность населения, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 2000 г. | 01.01. 2006 г. | 01.01. 2007 г. | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009 г. | 01.01. 2010 г. |
| ст. Дупленская | 1334 | 1266 | 1265 | 1307 | 1276 | 1268 |
| п. Александровский | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| п. Антипинский | 68 | 33 | 32 | 32 | 25 | 31 |
| д. Севастьяновка | 180 | 135 | 132 | 131 | 127 | 139 |
| Итого по Дупленскому сельсовету | 1582 | 1438 | 1433 | 1474 | 1432 | 1442 |

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Дупленском сельсовете в течение периода с 2008 г. по 2011 г., представлены в таблице 1.1.3-2.

Миграционные процессы на территории сельсовета не стабильны. Более привлекательным для проживания среди населенных пунктов  муниципального образования является ст. Дупленская. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Возрастная структура населения Дупленского сельсовета представлена в таблице 1.1.3-2. Доля населения моложе трудоспособного возраста составила на начало 2012 г. 19,7 %. Доли населения трудоспособного и старше трудоспособного возрастов составили соответственно 56,4 % и 23,9 %.

Тенденции в изменении возрастной структуры населения Дупленского сельсовета в течение рассматриваемого периода не выявлены.

Таблица 1.1.3-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Дупленского сельсовета

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2008 г. |  | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 196 | 16,8 | 223 | 17,9 | 239 | 19,4 | 229 | 17,6 | 245 | 19,7 |
|  | дети 0-6 лет | 81 | 7,0 | 69 | 5,5 | 85 | 6,9 | 89 | 6,8 | 85 | 6,8 |
|  | дети 7-15 лет | 115 | 9,8 | 154 | 12,4 | 154 | 12,5 | 140 | 10,8 | 160 | 12,9 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 647 | 55,6 | 683 | 54,9 | 699 | 56,6 | 776 | 59,6 | 699 | 56,4 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 322 | 27,6 | 338 | 27,2 | 297 | 24,0 | 296 | 22,8 | 297 | 23,9 |
|  | Всего | 1165 | 100,0 | 1244 | 100,0 | 1235 | 100,0 | 1301 | 100,0 | 1241 | 100,0 |

Экономическая база развития территории

Численность трудовых ресурсов Дупленского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 757 человек (61 % от численности всего населения).

В экономике поселения занято 174 человека. На работу за переделы поселения выезжает 402 человека (53,1 % от численности трудовых ресурсов).

Градообразующая сфера Дупленского сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

На территории сельсовета зарегистрировано ООО «Актин-Н», ЗАО  Ича-lVм, 21 магазин.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Крутологовского сельсовета на конец 2011 г. составила 22,9 тыс. кв. м.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2012 года 18,5 кв. м на человека.

Протяженность  водопроводных сетей  2,7 км.

На территории сельсовета отсутствуют централизованные источники теплоснабжения, водопроводные и канализационные сети, дороги с твердым покрытием, уличное освещение.

Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционирует одна общеобразовательная школа.

МКОУ Дупленская  СОШ рассчитана на 160 мест, фактическое количество учащихся – 128 человек. Физический износ зданий составляет 50 %.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Дупленского сельсовета осуществляет Дупленская  врачебная  амбулатория. Износ здания составляет 30 %.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляют следующие учреждения:

- МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченёвского района Новосибирской области» в р.п. Коченёво;

- МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Коченёвского района Новосибирской области» на 31 место в р.п. Коченёво;

- «Отделение милосердия» (филиал МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченёвского района Новосибирской области») на 22 места в с. Целинное;

- «Специальный дом для одиноких престарелых» на 48 квартир в р.п. Коченёво.

Физическая культура и спорт

На территории сельсовета действует спортивный зал Дупленской школы.

Культура и искусство

В поселении функционирует МКУК  Дупленский СДК. Зрительный зал рассчитан на 100 мест.

Книжный фонд содержит 10000 экземпляров.

Транспортное обеспечение территории

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами федерального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения.

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги федерального значения:

- М-52 «Байкал», обеспечивающая связь сельсовета с областным и районным центром.

Протяженность проселочных, полевых и лесных дорог 196,86 км. Плотность дорожной сети с твердым покрытием составляет 0,78 км/кв.км. В целом характер дорожной сети сельского совета соответствует сложившейся планировочной структуре поселения. Сеть дорог сельского совета можно охарактеризовать как достаточно развитую.

Железнодорожный транспорт

Через территорию сельсовета проходит Западно-Сибирская железная дорога, функционирует стация «Дупленская».

Воздушный транспорт

Ближайший аэропорт находится в г. Оби – внутрироссийский и международный терминалы.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с 2-мя  подъемами, очистка не производится.

Качество подземных вод хорошее. Воды пресные, содержание песка менее 0,01% от веса пробы, сухой остаток – 620 мг/л, общая жесткость – 10,8 мг-экв/л, общее содержание железа – 2,0мг/л, содержание бактерий в 1 л воды – менее 100.

Схема водоснабжения в населённых пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения  хозяйственно-питьевая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. В непосредственной близости со скважинами установлены водонапорные башни, для повышения надежности работы сетей.

На территории Дупленского сельсовета расположено 3 скважины: ст. Дупленка- 2 скважины; д. Севастьяновка-1 скважина.

Характеристика существующих скважин

Таблица 1.1.8-1

| № п./п. | Наименование | Адрес | Глубина заложе6ия, м | Год ввода | Производи-тельность, куб.м/час | Обору-дование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 261 | ст. Дупленка | 125 | 1990 | 16 | ЭВЦ-6-16-80 |
| 2 | Скважина № 8-95 | ст. Дупленка | 85 | 1995 | 10 | ЭВЦ-6-10-80 |
| 3 | Скважина № 290 | д. Севастьяновка | 85 | 1990 | 6,3 | «Водомёт» |

Характеристика существующих водонапорных башен

Таблица 1.1.8-2

| № п./п. | Наименование | Адрес | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | ст. Дупленка | 1990 |
| 2 | Водонапорная башня | ст. Дупленка | 1995 |
| 3 | Водонапорная башня | д. Севастьяновка | 1990 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные

сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени.

Климатические показатели приведены таблице 1.1.8-2.

Таблица 1.1.8-2

| Параметры | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С |  | СНиП 23-01-99* Строительная климатология |
| - абсолютная минимальная | -52 |  |
| - абсолютная максимальная | +40 |  |
| - расчетная для проектирования: |  |  |
| отопления | -39 |  |
| вентиляции | -24 |  |
| Продолжительность отопительного периода в сутках | 230 |  |
| - средняя температура,°С | -8,8 |  |

На территории ст. Дупленка действует одна котельная – вид топлива уголь. В котельной установлено 2 котла -  «КВЗр-0,3» (мощность котельной  1,0 Гкал/час, удельный расход топлива 750 кг.у.т./Гкал).

Схема теплоснабжения 2-х трубная, закрытая.

Протяжённость существующих магистральных теплосетей- 480 м.

Границы санитарно-защитной зоны -50м.

Газоснабжение

В настоящее время в районе население использует только сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды.

Электроснабжение

Существующий источник электроснабжения – ПС Дупленка 110/35/10 кВ.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ 110 кВ;

-25 м - для ВЛ 220 кВ.

Таблица

Характеристика ТП

| № п./п. | Диспетчерский номер ТП | Мощность, кВа | % загруженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4К-69 | 250 | 240А |
| 2 | 4К-107 | 100 | 83А |
| 3 | 4К-108 | 100 | 47А |
| 4 | 4К-116 | 315 | 290А |
| 5 | 4К-117 | 250 | 290А |
| 6 | 4К-118 | 100 | 35А |
| 7 | 4К-119 | 100 | 20А |
| 8 | 4К-92 | 250 | 11А |
| 9 | 4К-8 | 100 | 40А |

Связь и информация

На территории сельсовета потребная мощность телефонизации составляет 100 номеров. Охват населения интернетом  и сотовой связью-100%, на территории ст. Дупленка установлены вышки сотовой связи «ТЕЛЕ-2», «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Развитие также получают системы индивидуального спутникового приёма, позволяющие принимать большое количество ТВ каналов.

Услуги почтовой связи оказывает Дупленское почтовое отделение.

  - Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Коченевского района на 2011-2025 годы относительно территории Дупленского сельсовета

Комплексная программа социально-экономического развития Коченёвского района на 2011-2025 годы утверждена решением 7-ой сессии Совета депутатов Коченёвского района от 23.12.2010 г. № 49.

В соответствии с вышеуказанной программой на территории Дупленского сельсовета размещение объектов не запланировано.

  - Перечень мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Дупленского сельсовета на 2011-2025 годы

В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития Дупленского сельсовета на 2011-2025 годы на территории муниципального образования запланирована реализация следующих мероприятий:

- улучшение жилищных условий населения;

- развитие социальной инфраструктуры;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов;

- развитие малого бизнеса, сферы услуг.

- Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории поселения

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области размещение объектов федерального и регионального значения не запланировано.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать снижение численности населения на территории муниципального образования.

Для расчета численности населения Дупленского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Дупленского сельсовета составит около 1230 человек к 2022 г., около 1080 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Дупленского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| ст. Дупленская | 1268 | 1120 | 1000 |
| п. Александровский | 4 | 0 | 0 |
| п. Антипинский | 31 | 0 | 0 |
| д. Севастьяновка | 139 | 110 | 80 |
| Итого по Дупленскому сельсовету | 1442 | 1230 | 1080 |

На расчётный срок рекомендуется ликвидация населенных пунктов п. Александровский и п. Антипинский.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Дупленского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Дупленского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения
Дупленского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 19,7 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 56,4 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,9 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 м2 на человека на начало 2022г.;

- 35 м2 на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-3

Рекомендуемое изменение жилищного фонда Дупленского с/с, тыс. м2

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| ст. Дупленская | 28,0 | 35,0 |
| д. Севастьяновка | 2,8 | 2,8 |
| Итого по Дупленскому сельсовету | 30,8 | 37,8 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 37,8 тыс. кв. м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 18,5 кв. м в настоящее время до 35 кв. м общей площади на человека к 2032 г.

Объем нового жилищного строительства составит около 14,9 тыс. кв. м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 0,7 тыс. кв. м.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

  - Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Дупленского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Ст. Дупленская выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают  тяготеющие поселения.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Дупленского сельсовета представлен в таблицах 3.3-1 – 3.3-6.

Таблица 3.3-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | ст. Дупленская | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | Рекомендуется строительство детского сада на 75 мест |  |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детского сада семейного типа |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | ст. Дупленская | 220 | 160 | 0 | 230 | 0 | 230 | Рекомендуется строительство здания средней общеобразовательной школы на 230 мест по истечении срока эксплуатации здания существующей школы |  |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация подвоза учащихся в СОШ на ст. Дупленская |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | ст. Дупленская | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Рекомендуется организация дополнительного образования детей на ст. Дупленская |

Таблица 3.3-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | ст. Дупленская | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами муниципального образования |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | ст. Дупленская | 18 | 27 | 27 |  | 13 | 27 | 13 | Рекомендуется реконструкция здания амбулатории с увеличением проектной мощности до 40 пос./смену. Мощность учреждения рассчитана с учетом обслуживания населения Дупленского и Овчинниковского сельсоветов |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения во врачебной амбулатории на ст. Дупленская |
| 3 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | ст. Дупленская | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Дупленского сельсовета |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Дупленского сельсовета |

Окончание таблицы 3.3-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | ст. Дупленская | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 20 мест |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир на ст. Дупленская |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | ст. Дупленская | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений на ст. Дупленская |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | ст. Дупленская | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |

Таблица 3.3-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей | ст. Дупленская | 360 | 100 | 100 | 280 | 100 | 280 | Рекомендуется реконструкция здания существующего СДК с увеличением проектной мощности до 380 мест. Мощность учреждения рассчитана с учетом обслуживания населения всех населенных пунктов Дупленского сельсовета |  |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация обслуживания населения в учреждении культуры на ст. Дупленская |  |
| 2 | Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения / 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | ст. Дупленская | 9,7 / 8 | 9,6 / 14 | 0 / 0 | 9,7 / 8 | 0 / 0 | 9,7 / 8 | Рекомендуется строительство здания общедоступной библиотеки. Здание существующего учреждения не подлежит эксплуатации ввиду высокого износа |  |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |  |

Таблица 3.3-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | ст. Дупленская | 300 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | Рекомендуется строительство предприятий торговли |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | ст. Дупленская | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 40 мест |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения на ст. Дупленская |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | ст. Дупленская | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Рекомендуется организация 7 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения |

Таблица 3.3-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | ст. Дупленская | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего отделения связи |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи на ст. Дупленская |
| 2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | ст. Дупленская | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего отделения банка |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении банка на ст. Дупленская |

Таблица 3.3-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | ст. Дупленская | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | Рекомендуется строительство пожарного депо на 2 машины |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо на ст. Дупленская |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | ст. Дупленская | 0,24 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |
|  |  |  | д. Севастьяновка | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0 |  | 0,3 | 0 | Рекомендуется использование существующего кладбища |

На территории всех населённых пунктов рекомендуется устраивать детские площадки в зонах отдыха и при скверах.

В ст. Дупленская рекомендуется строительство православного храма на 100 прихожан.

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Мероприятий в части развития дорожной сети не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

На территории сельсовета на расчетный срок предполагается проживание 1080 человек.

На расчетный срок численность парка автомобилей (без учета специальной техники) может составить порядка 475 единиц. Расчет уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведен в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчетная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | ст. Дупленская | 1000 | 400 | 40 | 100 |
| 2 | д. Севастьяновка | 80 | 32 | 3 | 8 |
| ИТОГО: |  | 1080 | 432 | 43 | 108 |
| ВСЕГО: |  |  | 475 |  | 108 |

Основной объем пассажирских перевозок на расчетный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями Коченевского района, которыми предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) для организации как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

В течение расчетного срока на территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Расчеты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населенных пунктов.

Расчетное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-2 без учета межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам местного и межмуниципального значения.

Таблица 3.4.-2

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

Номер п/п; Название МО; Население на расч.срок, чел; Расчетная автомобилизация; АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок; СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов; Принято. легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит.; грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит.; мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит.; АЗС, шт; СТО, шт. 1; ст. Дупленская; 1000; 400; 40; 100; 0; 2; 0; 1. 2; д. Севастьяновка; 80; 32; 3; 8; 0; 0; 0; 0. ИТОГО:; 1080; 432; 43; 108; 0; 2; 0; 1.

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Леснополянского  сельсовета.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей;

-ремонт сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

- расширение централизованной сети.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.5.1-1

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| ст. Дупленка | 258,05 | 230,4 | 98,35 | 98,35 | 356,4 | 328,75 |
| д. Севастьяновка | 14,26 | 10,37 | 6,02 | 6,02 | 20,28 | 16,4 |
| Всего по сельсовету | 272,31 | 240,77 | 104,37 | 104,37 | 376,68 | 345,15 |

Водоотведение

На территории Дупленского сельсовета предлагается использование локальных очистных установок.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта на территории Дупленского сельсовета предлагается использовать установки, с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания. Очищенную воду по нормам можно сбрасывать на рельеф (для ст. Дупленка, для д. Севастьяновка). Осадок вывозится специализированным автотранспортом на площадку ТБО на территории муниципального образования.

Стоки от жилой застройки посёлка Александровский и посёлка Антипинский предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на свалку на территории посёлка.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  приоритетным направлением развития системы теплоснабжения района является отказ от твердого угольного топлива и переход на природный газ в качестве  топлива.

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности, объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение. Идет модернизация угольной котельной на газовую, с  использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Газоснабжение

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по  магистральному газопроводу Уренгой-Омск-Новосибирск через существующую ГРС р.ц. Коченево.

Для снижения давления предусматривается установка ГГРП.

Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) переназначены:

-для очистки газа от механических примесей;

-учёта расхода газа;

-снижения давления до заданного.

В населённых пунктах предусматривается модернизация угольных котельных, перевод на природный газ.

Газ планируется использовать для улучшения социально-экономических условий проживания жителей и обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

Подача природного газа к потребителям ст. Дупленка и д. Севастьяновка   проектируется от ГРС р.ц. Коченёво.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб.

На основании проекта «Схема газоснабжения Коченёвского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Станция  Дупленка - годовой расход газа 2906 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 1427 куб. м/час.

Деревня Севастьяновка - годовой расход газа 117 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 65 куб. м/час.

Электроснабжение

Внедрение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Организация устойчивого бесперебойного электроснабжения.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупненным нормам приложения 12 СНиП 2.07.01-89.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведенные укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки по населенным пунктам

Таблица 3.5.4-1

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| ст. Дупленка | 1120 | 1000 | 258 | 230 |
| д. Севастьяновка | 110 | 80 | 25 | 18 |
| Всего по сельсовету | 1230 | 1080 | 283 | 248 |

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Связь и информация

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*).

Основные направления развития услуг связи на расчётный срок:

-дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

-организовать устойчивой функционирование справочно-правового официального сайта администрации в сети Интернет;

-снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| ст. Дупленка | 1120 | 1000 | 470 | 420 |
| д. Севастьяновка | 110 | 80 | 46 | 34 |
| Всего по сельсовету | 1230 | 1080 | 517 | 454 |

- Предложения по установлению границ населенных пунктов

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населенных пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | ст. Дупленская |  |
|  | Существующих территорий населенного пункта | 213,62 |
|  | Земли дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 213,62 |
| 2 | п. Александровский |  |
|  | Существующих территорий населенного пункта | 11,63 |
|  | Земли дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 11,63 |
| 3 | п. Антипинский |  |
|  | Существующих территорий населенного пункта | 62,15 |
|  | Земли дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 62,15 |
| 4 | д. Севастьяновка |  |
|  | Существующих территорий населенного пункта | 64,58 |
|  | Земли дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 64,58 |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дупленского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе схемы территориального планирования Коченёвского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90);

- На территории Дупленского сельсовета располагаются следующие потенциально-опасные объекты: магистральный газопровод;

- На Западно-Сибирской железной дороге и федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (М-51) возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения аварий на железной дороге

Проектируемая территория попадает в зоны:

- возможного химического заражения при авариях на железной дороге;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления;

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны;

- в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Риск возникновения аварий на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (М-51)

Проектируемая территория попадает в зоны:

- действия поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны;

- действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления;

- поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Риск возникновения бытовых пожаров

На данный момент на территории Дупленского сельсовета для устранения бытовых пожаров имеются местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство  пожарного депо на 2 машины.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риск возникновения аварий на газопроводах

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на газопроводе.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории Дупленского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). На данный момент на территории Дупленского сельсовета пожаров имеются местные средства пожаротушения, проектом генерального плана рекомендуется строительство  пожарного депо на 2 машины, что  обусловлено возникновением частых лесных пожаров в теплое время года.

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения. | Совр. состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 47824,69 | 47824,69 |
| 1.1.1 | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 351,98 | 278,20 |
|  |  |  | 213,62 | 213,62 |
|  |  |  | 11,63 | 0,00 |
|  |  |  | 62,15 | 0,00 |
|  |  |  | 64,58 | 64,58 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 38680,66 | 38754,44 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | -"- | 262,47 | 262,47 |
|  | земли особо охраняемых территорий и объектов | -"- | 0,00 | 0,00 |
|  | земли лесного фонда | -"- | 0,00 | 0,00 |
|  | земли водного фонда | -"- | 1068,77 | 1068,77 |
|  | земли запаса | -"- | 7460,81 | 7460,81 |
|  | категория земель не установлена | -"- | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | зона градостроительного освоения | -"- | 463,92 | 566,17 |
|  | в т.ч. жилые зоны | -"- | 192,66 | 192,66 |
|  | в т.ч. общественные зоны |  | 7,23 | 7,23 |
|  | в т.ч. промышленные зоны |  | 264,03 | 366,28 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | 2570,37 | 2570,37 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны) | -"- | 1145,40 | 1300,55 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,241 | 1,080 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,002 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,008 | 0,008 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 19,7 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 56,4 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 23,9 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общ. пл. квартир | 22,9 | 37,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 22,9 | 37,8 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 22,9 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 14,9 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 14,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 14,9 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,5 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | - | 75 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 160 | 230 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещ. в смену | 27 | 40 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 140 | 324 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 40 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 8 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 100 | 380 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог с маршрутной сетью общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | - | - |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 349,95 | 349,95 |
|  | в т.ч. дорог регионального значения | -"- |  | 0,00 |
|  | в т.ч. дорог межмуниципального значения | -"- | 6,70 | 6,70 |
|  | в т.ч. дорог местного значения | -"- | 16,86 | 16,86 |
|  | в т.ч. дорог внутрихозяйственных | -"- | 49,82 | 49,82 |
|  | Полевые и лесные дороги | -"- | 276,57 | 276,57 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 0,73 | 0,73 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 400,00 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | нет данных | 0,345 |
|  | В т.ч. нагрузка на источники водоснабжения: | тыс. куб. м/сут | нет данных | 0,345 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | нет данных | 230 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | нет данных | - |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | нет данных | 248 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. м3/год | - | 3023 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1 | Полигоны ТБО | га | - | - |
| 6.5.2 | Свалки | га | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 5 | 5 |
| 7.2 | Общая площадь кладбищ | га | 2,98 | 2,98 |