ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ремонт дороги по ул. Восточная в ст. Дупленская Коченевского района Новосибирской области

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Сметная документация на выполнение подрядных работ по ремонту дороги по ул. Восточная в ст. Дупленская Коченевского района Новосибирской области  прилагается к документации об электронном аукционе.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ

| ст. Дупленская, ул Восточная, участок ПК 0+00 - ПК 8+79, длиной 879м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Искусственные сооружения |  |  |
| Устройство металлической водопропускной трубы |  |  |
| Разработка грунта | м3 | 84 |
| Доработка котлована | м3 | 7 |
| Уплотнение основания на глубину 0,25м | м3 | 14 |
| Устройство монолитных упоров из бетона | м3 | 7 |
| Устройство подушки под трубу из щебня | м3 | 42 |
| Устройство обмазочной двухслойной битумной гидроизоляции | м2 | 105 |
| Укладка трубы стальной | м.п. | 63 |
| Засыпка грунта |  | 42 |
| Уплотнение грунта | м3 | 42 |
| Надвижка грунта | м3 | 28 |
| Уплотнение грунта на глубину 0,2м | м3 | 28 |
| Укрепление откосов и лотков | м3 | 7 |
| Устройство решетки на входе | кг | 21 |
| Устройство металлической водопропускной трубы |  |  |
| Разработка грунта | м3 | 10 |
| Устройство подушки из щебня | м3 | 13 |
| Устройство обмазочной двухслойной битумной гидроизоляции | м2 | 188 |
| Укладка трубы | м.п. | 100 |
| Засыпка грунтом | м3 | 20 |
| Уплотнение грунта | м3 | 20 |
| Земляное полотно |  |  |
| Разработка грунта (удаление грунта с растительными включениями) | м3 | 934 |
| Погрузка грунта | т | 1615 |
| Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 1615 |
| Ремонт землевозных дорог 1 км | м3 | 934 |
| Разработка грунта | м3 | 1312 |
| Перевозка грунта на расстояние не более 2 км | т | 2283 |
| Ремонт землевозных дорог | м3 | 1312 |
| Уплотнение грунта послойно при толщине слоя до 0,25м | м3 | 1249 |
| Планировка откосов и полотна | м2 | 9123 |
| Устройство каналов | м3 | 440 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство покрытия дороги из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 5286 |
| ул. Заводская, участок ПК 0+00 - ПК 1+49, длиной 149м |  |  |
| Земляное полотно |  |  |
| Разработка грунта (удаление грунта с растительными включениями) | м3 | 121 |
| Погрузка грунта | т | 209 |
| Перевозка грунта на расстояние не более 2 км | т | 209 |
| Ремонт землевозных дорог | м3 | 121 |
| Разработка грунта с погрузкой | м3 | 149 |
| Перевозка грунта на расстояние не более 2 км | т | 259 |
| Ремонт землевозных дорог | м3 | 149 |
| Уплотнение грунта при толщине слоя до 0,25м | м3 | 142 |
| Планировка земляного полотна | м2 | 749 |
| Нарезка кюветов | м3 | 75 |
| Планировка откосов кюветов | м2 | 507 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство покрытия дороги из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 604 |
| Устройство съездов к жилым домам в количестве 20шт. |  |  |
| Земляное полотно |  |  |
| Планировка земляного полотна | м2 | 240 |
| Дорожная одежда |  |  |
| Устройство покрытия дороги из щебеночно-песчаной смеси | м2 | 240 |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы). Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ.

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков. Срок исполнения работ – с 15.06.2018г. по 10.07.2018 г. Приёмка  выполненных работ осуществляется после подписания актов выполненных работ по форме КС-2.

Приказом Подрядчика закрепляется лицо ответственное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       за выполнение работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Подрядчик обеспечивает качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Подрядчик оперативно информирует Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ, обеспечивает беспрепятственный контроль Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленные и не после ремонта. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ № п/п; Наименование товара (материала); Параметры определения соответствия потребностям Заказчика; Соответствие ГОСТ. 1; 2; 3; 4. Смесь щебеночно-песчаная; Номер смеси по зерновому составу С1; ГОСТ25607-2009. Щебень из природного камня для строительных работ; Фракции: св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) (требуются все указанные фракции) Марка по дробимости не ниже 800; ГОСТ 8267-93. Щебень из природного камня для строительных работ; Фракции: св. 10 до 20 мм Марка по дробимости не ниже 400; ГОСТ 8267-93. Бетон тяжелый; Класс прочности на сжатие: В20.; ГОСТ 26633-2015.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте и прилагаемой проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 6 (шесть) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.